Capítulo 9: Método de Mallas.   5° 1° Prof. Bernárdez

# Método de Mallas.

Una malla es cualquier camino cerrado que pueda realizarse dentro de un circuito. Podríamos decir que una malla es una especie extraña de sub-circuito dentro del circuito.

Obtención del valor de la:

Paso 1: Detectar todos las mallas. En un circuito hay “N” cantidad de mallas.

Paso 2: Elegir N-1 mallas cualesquiera. O sea si hay 5 mallas, se eligen 4. Si hay 3, se eligen 2.

Paso 3: A cada malla asignarle una corriente de malla con un sentido cualquiera.

Paso 4: Mediante la segunda Ley de Kirchoff escribir la sumatoria de tensiones (diferencias de potencial) en una malla.

Recordar: La sumatoria de todas las diferencias de potenciales (tensiones) dentro de una malla es igual a 0V.

Paso 5: Aplicar un método de resolución de sistema de ecuaciones: Despejar y reemplazar variables, método de Cramer, Gauss-Jordan, etc.

Ejemplo:

*Obtener la corriente total en la resistencia de 30 ohms (I3).

Paso 1:
El circuito tiene 3 mallas.

Paso 2. Elegir N-1 mallas. Se elegirán las mallas interiores.

Paso 3. Asignar una corriente de malla a las mallas elegidas:

Paso 4. Asignar un potencial a cada nodo con respecto a masa.

Paso 4. Escribir las ecuaciones de equilibrio de cada malla:
2da Ley de Kirchoff

0V=220V-I1*90Ω-I1+I2*30Ω

0V=135V-I2*60Ω-I1+I2*30Ω

Nótese que si en la resistencia de 30 las dos corrientes que pasan tienen el mismo sentido se suman si no se restarían. En este caso las 2 corrientes, I1 e I2, van hacia “abajo”, se suman.

Despejando el sistema de ecuaciones quedaría:

220V=I1*90Ω+I1+I2*30Ω

135V=I2*60Ω+I1+I2*30Ω

O lo que es lo mismo:

220V=I1*90Ω+I1*30Ω+I2*30Ω

135V=I2*60Ω+I1*30Ω+I2*30Ω

Sacando factor común:

220V=90Ω+30Ω*I1+30Ω*I2

135V=30Ω*I1+30Ω+60Ω*I2

Finalmente tenemos que:

220V=120Ω*I1+30Ω*I2

135V=30Ω*I1+90Ω*I2

Paso 5 Resolución por Método de Cramer.

Cuando tenemos circuitos de 2 mallas o más, o incluso de más de 2 nodos, esté método sistematizado, utilizado por las computadoras, resulta muy útil.

El método consiste en separar lo que son variables de coeficientes de constantes.

El sistema de ecuaciones nos quedan así:

220V135V=120Ω30Ω30Ω90Ω*I1I2

De aquí debemos encontrar el determinante de los coeficientes:

120Ω30Ω30Ω90Ω

Se calcula la primera diagonal menos la segunda diagonal.

En este caso sería

Δ=120*90-30*30=9900

Ahora se obtiene I1 e I2 de la siguiente manera:

I1=Δ1Δ

I2=Δ2Δ

Donde el determinante Δ1 resulta de reemplazar la primera columna de la matriz de coeficientes por los valores de las constantes del resultado 220V135V Así:
Δ1=220V30Ω135V90Ω

Calculando el determinante:

Δ1=220*90-135*30=15750

Para el determinante Δ2 queda:

Δ2=120Ω220V30Ω135V

Δ2=120*135-30*220=9600

De manera qué

I1=Δ1Δ=157509900=1,59A

I2=96009900=0,96A

De manera que

I3=I1+I2

I3=1,59A+0,96A

I3=2,56A