Capítulo 8: Método de Nodo.   5° 1° Prof. Bernárdez

# Método de Nodo.

Un nodo o nudo es un conductor donde se conectan 3 o más dispositivos.

Obtención del valor de las corrientes:

Paso 1: Detectar todos los nodos.

Paso 2: Poner uno de los nodos a masa U=0V.

Paso 3: Asignarle un potencial eléctrico a cada nodo con respecto a masa

Paso 4: Mediante la primera Ley de Kirchoff escribir las corrientes que entran y salen de cada nodo como un sistema de ecuaciones (ignorar el nodo a masa).

Recordar: Todas las corrientes que entran a un nodo es igual a todas las que salen.

Paso 5: Aplicar un método de resolución de sistema de ecuaciones: Despejar y reemplazar variables, método de Cramer, Gauss-Jordan, etc.

Ejemplo:

*Obtener la corriente total en la resistencia de 30 ohms (I3).

Paso 1:
El circuito tiene 2 nodos.

Paso 2. Poner a masa uno de los nodos.

Elijo cualquiera, el 2 es lógico ya que están los negativos de las fuentes pero podría elegirse el 1.

Paso 3. Asignar un potencial a cada nodo con respecto a masa.

Paso 4. Escribir las ecuaciones de equilibrio de cada nodo:
Solo nos queda el nodo 1

1era Ley de Kirchoff

La corriente que entran I1 y I2

La corriente que sale: I3 (la corriente en la resistencia de 30 ohms)

O sea que:

I3=I1+I2

Si observamos las diferencias de potencial de cada resistencia en este circuito comprobaremos que:

I1=220V-Ua90Ω

I2=135V-Ua60Ω

I3=Ua30Ω

Ecuación final nos queda:
Ua30Ω=220V-Ua90Ω+135V-Ua60Ω

Paso 5: Resolver

Bien por ser una sola ecuación simplemente hay que despejar la tensión del único nodo:

Ua30Ω=220V90Ω-Ua90Ω+135V60Ω-Ua60Ω

Ua30Ω+Ua90Ω+Ua60Ω=220V90Ω+135V60Ω

Ua130Ω+190Ω+160Ω=220V90Ω+135V60Ω

Resolviendo…

Ua16,36Ω=2,44A+2,25A

Ua16,36Ω=4,69A

Ua=4,69A*16,36Ω

Ua=76,81V

Entonces:

I3=Ua30Ω

I3=76,81V30Ω

I3=2,56A