Capítulo 10 Thevenin y Norton   5° 1° Prof. Bernárdez

# Teorema de Thevenin

Todo circuito en 2 puntos cualesquiera puede transformarse en una fuente de Thevenin que es una fuente de tensión Uth  en serie con una resistencia Rth como se ve en la figura:

Pasos:

Paso 1: Tomar los 2 puntos donde se transformará el circuito y desconectar la carga

Paso 2: Medir o calcular la diferencia de potencial de esos 2 puntos. Esa diferencia de potencial será la Uth.

Paso 3: Volver a cero todas las fuentes (pasivarlas).

Las fuentes de tensión se convierten en un cable (cortocircuito).

Las fuentes de corriente se convierten en  puntos abiertos (circuito abierto).

Paso 4: Medir o Calcular la resistencia vista desde los 2 puntos donde estaba la carga. Esa será la Rth.

Paso 5: Dibujar el circuito de Thevenin con Uth y Rth, y volver a agregar la carga inicial.

# Ejemplo:

Calcular la corriente en RL mediante el método de Thevenin.

Paso 1: Desconectar la carga

Paso 2: Obtener la diferencia de potencial entre los 2 puntos anteriores.

Cálculo:

I=220V90Ω+45Ω

I=220V135Ω

I=1,63A

UTh=I*45Ω

UTh=1,63A*45Ω

UTh=73,33V

Paso 3: Pasivar las fuentes:

Paso 4: Calcular Rth vista desde la carga con fuente pasivada:

Rth=1190Ω+145Ω=30Ω

Paso 5: Dibujar la fuente de Thevenin y agregar la carga:

Finalmente resolvemos el problema:

I=73,33V30Ω+30Ω

I=73,33V60Ω

I=1,22A

# Teorema de Norton

Todo circuito en 2 puntos cualesquiera puede transformarse en una fuente de Norton que es una fuente de corriente IN  en serie con una resistencia RN como se ve en la figura:

Pasos:

Paso 1: Tomar los 2 puntos donde se transformará el circuito y desconectar la carga

Paso 2: Cortocircuitar mediante un cable los dos puntos y medir o calcular la corriente de ese cable. Esa es la corriente de Norton IN.

Paso 3: Retirar el cortocircuito y volver a cero todas las fuentes (pasivarlas).

Las fuentes de tensión se convierten en un cable (cortocircuito).

Las fuentes de corriente se convierten en  puntos abiertos (circuito abierto).

Paso 4: Medir o Calcular la resistencia vista desde los 2 puntos donde estaba la carga. Esa será la RN que nótese es igual a calcular Rth.

Paso 5: Dibujar el circuito de Norton con IN y RN, y volver a agregar la carga inicial.

# Ejemplo:

Calcular la corriente en RL mediante el método de Norton.

Paso 1 desconectar la carga

Paso 2 cortocircuitar los puntos donde estaba la carga y obtener IN

IN=220V90Ω

IN=2,44A

Nótese que al estar el cortocircuito la resistencia de 45 ohm se ignora.

Paso 3: Retirar el cortocircuito y Pasivar las fuentes:

Paso 4: Calcular Rth vista desde la carga con fuente pasivada:

Rth=1190Ω+145Ω=30Ω

Paso 5: Dibujar la fuente de Norton y agregar la carga:

Ahora se resuelve el problema:

Req=1130Ω+130Ω

Req=15Ω

UL=2,44A*15Ω

UL=36,66V

IL=36,66V30

IL=36,66V30

IL=1,22A